Лекции о синтезе систем стабилизации ЛА.

Издание 1     Апрель 2005г.

1.Требования  ТЗ, к системе стабилизации ЛА.

Область применения (ОП) ЛА  с которыми имеет дело  наше предприятие  охватывает практически весь диапазон  V и  H  полета, в котором управление обеспечивается посредством аэродинамических сил и моментов.  В плоскости параметров H, M   ОП  имеет вид, показанный на рис. 1 , где сплошная линия ограничивает область , соответствующую режимам старта ЛА, пунктирная- режимам конца активного участка. Здесь  H_, M_ - высота и число Маха, отнесенные к своим максимальным значениям.

СС  ЛА, функционирующая в указанной  области,                                                          должна удовлетворять целому ряду противоречивых   требований к динамической и    статической точности управления  пространственным   движением ЛА, к трехка нальной устойчивости, к ограничению  параметров   движения для исключения   критических  режимов  полета.

Рис. 1

Для определенности рассмотрим тактико – технические требования к СС  ЛА

рассматриваемого класса.

- Должен быть обеспечен стабильный передаточный коэффициент замкнутой СС не менее .95 во всей ОП.

- СС должна обеспечивать ширину полосы пропускания частот не менее заданной на отдельных контрольных режимах работы системы. Для этого динамические характеристики переходного процесса по нормальному ускорению при реакции на ступенчатый управляющий сигнал  λ  от   нулевого уровня до заданного  должны соответствовать приведенным в табл. 1

Тблица 1

| Н_ | М_ | Tn.n зад, c |
| --- | --- | --- |
| Мин. 0 | 0.25 | T1 |
| Мин. 0 | 0.5 | T2 |
| Сред. 0.25 | 0.25 | T3 |
| Сред. 0.25 | 0.65 | T4 |
| Сред. 0.45 | 0.25 | T5 |
| Сред. 0.45 | 0.75 | T6 |
| Макс. 0.62 | 0.65 | T7 |
| Макс. 0.62 | 0.85 | T8 |

Tn.n. зад– заданное время переходного процесса, за которое принимается время достижения НУ уровня 0.85  от заданного  λ.

- Относительная величина максимального выброса или перерегулирование σ зад недолжна превышать 10% от установившегося значения на всех режимах полета.

- Максимальные выбросы по угловым скоростям вращения вокруг связанных осей не должны превышать ω доп =150 град/ с .

СС должна решать также задачу:

- Ограничения углов атаки предельно допустимым значением α огр =30 град.

- Ограничения отклонения органов управления к каналах нормальных ускорений (НУ) Y, Z уровнем  δ огр = 20 град.

- Ограничения максимальных НУ заданным уровнем χw. Схема ограничений при подаче управляющих сигналов, превышающих  χw ,  не должна вносить динамических искажений. Предельные максимальные команды должны отрабатываться без перерегулирования. При этом СС должна обеспечивать устойчивость балансировочных режимов с предельными углами   α,  δ  независимо от ориентации плоскости угла атаки относительно связанной системы координат(ССК).

- Должна быть обеспечена стабилизация угла крена с точностью не хуже 10 град.

- СС должна обеспечивать трехканальную устойчивость контура стабилизации относительно трех связанных осей на всех режимах полета с учетом аэродинамического взаимодействия между каналами  (пространственную  устойчивость),  а также аэроупругую устойчивость (то есть устойчивость с учетом упругих свойств ЛА) .

- Математическая модель пространственного движения ЛА как абсолютно жесткого тела.

Математическая модель пространственного движения  включает в себя следующий набор уравнений и выражений.

Уравнения движения цента масс(ЦМ), записанные в ССК:

dVx1dt=X1m−g⋅m21+Vy1⋅ωz1−Vz1⋅ωy1;

dVy1dt=Y1m−g⋅m22+Vz1⋅ωx1−Vx1⋅ωz1;

dVz1dt=Z1m−g⋅m23+Vx1⋅ωy1−Vy1⋅ωx1;

Уравнения вращательного движения вокруг ЦМ, записанные в ССК:

dωx1dt=Mx1Ix+Iy−IzIx⋅ωy1⋅ωz1;

dωy1dt=My1Iy+Iz−IxIy⋅ωx1⋅ωz1;

dωz1dt=Mz1Iz+Ix−IyIz⋅ωx1⋅ωy1;

Уравнения  для связанных нормальных ускорений, являющихся выходными координатами ЛА, как объекта СС:

Wy1=Y1m;

Wz1=Z1m;

Кинематические уравнения, описывающие вращение ЛА  относительно ЗСК:

dψdt=1cosϑ(ωy1⋅cosγ−ωz1⋅sinγ);

dυdt=ωy1⋅sinγ+ωz1⋅cosγ;

dγdt=ωx1−tgυ⋅(ωy1⋅cosγ−ωz1⋅sinγ);

Кинематические уравнения движения ЦМ  ЛА   относительно ЗСК:

dKgdt=M⋅V1

Где   Kg=(Xg,Yg,Zg)T-   вектор координат ЛА в ЗСК;

V1=(Vx1,Vy1,Vz1)T-  вектор прекции скорости ЛА на оси ССК;

M- матрица перехода от ССК к ЗСК.

Аэродинамические силы и моменты в уравнениях движения:

X1 = (Cx + Cx0)qS+P ;

Y1 = CyqS;

Z1 = CzqS;

Mx1 = -mxωxρv2⋅Sx⋅L2⋅ωx1+mx⋅q⋅Sx⋅bx+Mx0;

My1 = -myωyρv2⋅S⋅L2⋅ωy1+my⋅q⋅S⋅L+My0;

Mz1 = -mzωzρv2⋅S⋅L2⋅ωz1+mz⋅q⋅S⋅L+Mz0.

Коэффициенты аэродинамических сил и моментов обычно задаются в виде табличного представления  функций , зависящих от следующих аргументов :ϕ, M, α, δi (i=1,4).

Таким образом:

Cx=Cx(M, α, φ, δ1, δ2, δ3, δ4),

Cy=Cy(M, α, φ,  δ2, δ4),

Cz=Cz(M, α, φ, δ1, δ3),

mx= mx(M, α, φ, δ1, δ2, δ3, δ4),

my= my(M, α, φ, δ1, δ2, δ3, δ4),

mz= mz(M, α, φ, δ1, δ2, δ3, δ4).

Также задаются таблично:

- коэффициенты демпфирования   mxωx, myωy, mzωz в зависимости от M и  τ- степени выгорания топлива:  τ = ttg,t<tg1,иначе, где tg- время работы двигателя.

- коэффициент лобового сопротивления  Cx0 – в зависимости от M, Yg;

- массо-центровочные  характеристики и тяга ДУ  Ix, Iy, Iz, P – в зависимости от τ.

Углы  α и φ  выражаются через проекции вектора V  на оси ССК

Vyz =  (Vy12+Vz12);      V =  (Vx12+Vyz2);

α = arctgVyzVx1;                 φ = arcsinVz1Vyz.

Итак, исходная математическая модель пространственного  движения  ЛА как абсолютно жесткого тела представляет собой систему высокого порядка нелинейных дифференциальных и алгебраических  уравнений.

- Построение модели линейного  многорежимного ЛА.

Рассмотренная математическая модель ЛА в силу ее сложности используется на этапе уточнения параметров уже спроектированной СС. На первом этапе синтеза системы используют упрощенные модели . Так, например, можно изучать пространственное движение ЛА  как объекта стабилизации, рассматривая всего 5 дифференциальных уравнений, взяв соответственно вектор состояния для такой системы в виде:

x(t) = αy,ωz1,αz,ωy1,ωx1T,

Где  αy,αz− углы атаки по каналам управления  Y, Z

αy= - arctgVy1Vx1;

αz=    arctgVz1Vx1;

Слабая взаимосвязь каналов управления, присущая  целому ряду ЛА, позволяет на первом этапе синтеза СС рассматривать каналы стабилизации независимо. У нас также принято   следовать общепринятой методике поканального синтеза СС с  последующей проверкой и доводкой результатов на модели пространственного   движения. Такое  рассмотрение целесообразно на начальном этапе проектирования, поскольку  понижает порядок исследуемой системы уравнений и упрощает задачу синтеза.

Для получения модели движения ЛА в изолированных плоскостях управления X1OY1, X1OZ1  и вокруг оси OX1   будем рассматривать отдельно уравнения  канала Y,  канала Z  и канала крена.  Тогда  ЛА,  например в канале Y описывается системой  нелинейных дифференциальных уравнений 2-го порядка, причем для удобства записанной в проекциях на оси скоростной СК.

mVdθdt=Yс    (1)

Izd2ϑdt2=Mz      (2)

Первое  уравнение есть  уравнения сил,  нормальных к траектории полёта, второе уравнение моментов , вращающих  ЛА относительно оси OZ1.

Таким образом, уравнения движения  в канале Y:

mV {θ=YcJzϑ=Mz→θ=f1α,δϑ=f2(α,ωz,δ)

Линейные уравнения в приращениях, с учетом  кинематического соотношения   ϑ=θ+α :Δθ=ΔdθdtΔα⋅Δα+ΔdθdtΔδ⋅ΔδΔϑ=ΔdωzdtΔα⋅Δα+ΔdωzdtΔωz⋅Δωz+ΔdωzdtΔδ⋅Δδ

Введём обозначения:

a1=−ΔdωzdtΔωz;a2=−ΔdωzdtΔα;a3=ΔdωzdtΔδ;a4=ΔdθdtΔα;a5=ΔdθdtΔδΔθ=Δϑ−ΔαΔθ=a4⋅Δα+a5⋅ΔδΔϑ=−a2⋅Δα−a1⋅Δωz+a3⋅ΔδΔϑ−Δα−a4⋅Δα=a5⋅ΔδΔϑ+a1⋅Δϑ+a2⋅Δα=a3⋅ΔδΔϑ−p+a4⋅Δα=a5⋅Δδp+a1⋅Δϑ+a2⋅Δα=a3⋅ΔδDp=a2+p+a4⋅p+a1=p2+a1+a4⋅p+a+a1⋅a4

WΔϑΔδ=a3⋅p+a2⋅a5+a3⋅a4p2+a1+a4⋅p+a2+a1⋅a4=a2⋅a5+a3⋅a4a2+a1⋅a4⋅a3a2⋅a5+a3⋅a4⋅p+11a2+a1⋅a4⋅p2+a1+a4a2+a1⋅a4⋅p+1

WΔαΔδ=−a5⋅p+a3−a1⋅a5p2+a1+a4⋅p+a2+a1⋅a4=a3−a1⋅a5a2+a1⋅a4⋅−a5a3−a1⋅a5⋅p+11a2+a1⋅a4⋅p2+a1+a4a2+a1⋅a4⋅p+1

WΔϑΔδ=KϑTϑp+1T2⋅p2+2⋅T⋅ξ⋅p+1или=KϑTϑp+1T1⋅p−1⋅T2⋅p+1

WΔαΔδ=Kα−Tα⋅p+1T2⋅p2+2⋅T⋅ξ⋅p+1или=Kα−Tα⋅p+1T1⋅p−1⋅T2⋅p+1=Kα−Tα⋅p+1G(p)G(p) = T2⋅p2+2⋅T⋅ξ⋅p+1 для устойчивого ЛА   и T1⋅p−1⋅T2⋅p+1 для неустойчивого ЛА.

Kϑ=a2⋅a5+a3⋅a4a2+a1⋅a4;Tϑ=a3a2⋅a5+a3⋅a4Kα=a3−a1⋅a5a2+a1⋅a4;Tϑ=a5a3−a1⋅a5T=1a2+a1⋅a4;ξ=a1+a42a2+a1⋅a4T1,2=2a1+a4∓a1+a42−4⋅a2+a1⋅a4   Wy=Cy1⋅q⋅SmΔW=q⋅Sm⋅ΔCyΔα⋅Δα+q⋅Sm⋅ΔCyΔδ⋅Δδ+p⋅Δϑ⋅lr1=ΔCyΔα;r2=ΔCyΔδWΔWΔδ=q⋅Sm⋅r1⋅WΔαΔδ+q⋅Sm⋅r2+p⋅WΔϑΔδ⋅la=q⋅Sm⋅r1⋅−a5⋅p+a3−a1⋅a5p2+a1+a4⋅p+a2+a1⋅a4+q⋅Sm⋅r2++la⋅p⋅a3⋅p+a2⋅a5+a3⋅a4p2+a1+a4⋅p+a2+a1⋅a4=E2⋅p2+E1⋅p+E0D(p)

Dp=p2+a1+a4⋅p+a2+a1⋅a4d1=q⋅Sm⋅r1;d2=q⋅Sm⋅r2E0=d1⋅a3−a1⋅a5+d2⋅a2+a1⋅a4E1=d2⋅a+a−d1⋅a5+laa2⋅a5+a3⋅a4E2=d2+la⋅a3KW=E0a2+a1⋅a4⋅57,3;TW=E2E0;ξW=E12⋅E0+E2TW1,2=2⋅E2E1∓E12−4⋅E0⋅E2;

WΔWΔδ=KW⋅TW2⋅p+2⋅TW⋅ξW⋅p+1Gpили=KW⋅TW1⋅p+1⋅T⋅p+1Gp

Для канала  крена  передаточная функция ЛА  имеет вид:

WΔωxΔδ=Kγ1Tγ⋅p+1;

Полученные передаточные функции   WΔϑΔδ(p),  WΔαΔδ(p), WΔWΔδ(p)  образуют линейную математическую модель

Таблица 2

| № реж. | Схема по-та | Н, км | V, м/c | αб, гр. | Tυ | Kυ | T1 T | T2 ξ | KW | TW1 | TW2 | Kγ | Tγ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практически для получения параметров передаточных  функций ЛА  к каждой новой модели нового объекта подключается  программа ДК(динамических коэффициентов), которая позволяет для выбранных  режимов полета (первые 4 колонки табл. 2) строить линейную модель.  Программа решает задачу в таком порядке:

-находим  балансировочное состояние ЛА (αбал,δбал ), для которого Mz =0;

- используя численное дифференцирование , а именно, давая приращение по угловой  скорости ωz   находим приращение Mz/Iz  и динамический коэффициент  a1(т.к. a1=−ΔdωzdtΔωz=Δd2ϑdt2Δωz=Δ(MzIz)Δωz {последнее следует из уравнения (2)}) , далее давая приращение по углу α находим приращение Mz/Iz , Yc/m*V и соответственно  динамические коэффициенты  a2 , a4 , давая приращение по углу δ  находим опять приращение Mz/Iz , Yc/m*V и соответственно  динамические коэффициенты  a3 , a5

- по приведенным выше  формулам  находим параметры передаточных функций.

В результате многократного выполнения программы  заполняется табл. 2.

Полученная линейная модель  ЛА в форме передаточных функций  позволяет просчитать переходные процессы на выходе ЛА по углу атаки , НУ , угловой скорости  при  ступенчатом входном сигнале отклонения руля δ. Аналогичные переходные процессы можно получить и на полной исследовательской модели, подавая малый скачек по рулю Δδи заморозив параметры невозмущенного движения (H, V). Совпадение результатов будет при отсутствии ошибок в задаче линеаризации.

- Особенности динамических  характеристик функционально необходимых элементов системы.

  - Характеристики рулевого привода и его математическая модель.

В наших СС используются различные виды приводов:

- электрические ;

- гидравлические;

- газовые.

Технические характеристики привода мы получаем от разработчика привода, от него обычно получаем и математическою   модель в виде алгебраических и дифференциальных уравнений, структурной схемы привода как замкнутой системы. Такие модели довольно сложны и используются на заключительном этапе проектирования при рассмотрении полной математической модели СС.

На предварительных этапах обычно пользуются более простой линейной моделью, представляющей рулевой привод  в виде последовательного соединения интегратора (описывает работу электродвигателя, либо  гидро-газоусилителя) и апериодических звеньев, учитывающих динамику электронного усилителя.

Интегратор и апериодические звенья охвачены  обратной связью.

Передаточная функция(ПФ) может быть записана   в виде ПФ либо колебательного звена, либо звена 3-го порядка, например

WП(p)=1(Tп12⋅p2+2⋅Tп1⋅ξп⋅p+1)⋅(Tп2⋅p+1).

4.2. Особенности динамических характеристик и математические модели измерительных элементов СС.

В качестве датчиков угловой скорости(ДУС) в системе используются электромеханические датчики. Экспериментальная  АФЧХ такого датчика, например, ДУС-300Т соответствует характеристике колебательного звена

Wд(p)=1Tд2⋅p2+2⋅Tд⋅ξд⋅p+1.

Tд=0.0015—0.0025

ξд= 0.2—0.4

Аналоговый сигнал, снимаемый с выхода ДУС, используется для построения аналогового  контура демпфирования в цифроаналоговых  СС.

Используются также и лазерные гирометры, например МТ-401. Динамику такого гирометра  при моделировании можно не учитывать т.к. он практически  безинерционен.

Акселерометр в динамическом отношении представляет собой колебательное звено с очень малой постоянной времени. Поэтому обычно его динамику не учитывают.

Используемые в дискретной части СС сигналы угловой скорости и нормального ускорения переводятся из аналоговых в дискретные посредством частотно импульсных преобразователей (ЧИП). Такие преобразования вносят динамические искажения,  которые необходимо учитывать. ЧИП  построены по принципу накопления за такт съема информации на реверсивном счетчике импульсов, частота  следования которых  пропорциональна величине измеряемого сигнала. Таким образом, за каждый такт съема на счетчике накапливается число импульсов, пропорциональное среднеинтегральному  значению измеряемой величины.

Значения угловых скоростей ωм  и  нормальных ускорений Wм , снимаемых с ЧИП, могут вычисляться по формулам:

ωм(t)  = 0tω⋅dtmω−0t−τω⋅dtmω⋅mω⋅fω;

Wм(t)  =  0tW⋅dtmW−0t−τW⋅dtmW⋅mW⋅fW;

где  символ   означает взятие целой части числа;

τ – период дискретности (такт съема информации);

fω,fW -  частоты съема информации с ДУС и акселерометров;

mω,mW - масштабные коэффициенты.

Заметим , что такое математическое описание ЧИП отражает важный факт, имеющий место при работе реального преобразователя: импульсы не теряются . И как бы мало не было измеряемое ускорение всегда на сколь угодно большом временном интервале накопится 1 импульс (т.к. он есть интеграл по времени от измеряемой величины). А практически при измерении малых ускорений мы будем наблюдать очень редкую последовательность импульсов. Исключение потери импульсов является важным условием для построения точных навигационных систем.

Грубость преобразователей, особенно  нормальных ускорений, вызывает в системе периодические режимы на больших высотах полета, где сравнительно невелики располагаемые ускорения.  Поскольку периодические режимы отрицательно сказываются на работе привода,   в  соответствующих цепях предусматриваются цифровые фильтры.

В линейных моделях динамика ЧИП  может учитываться  звеном чистого запаздывания    , либо  его разложением второго порядка согласно формуле Паде :

В которой вместо Ti следует подставлять либо  1fω,либо1fW в зависимости от частоты съема информации.

5. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СС, ПУТИ И ЭТАПЫ  РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ   СИНТЕЗА,  ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ.

5.1 Структурная схема СС.

Современные методы управления и наведения формируют заданные  команды  в  виде заданных ускорений (перегрузок) по поперечным связанным осям ЛА  Y1, Z1.  Поэтому контуры  системы  стабилизации  в  каналах Y, Z1   целесообразно   строить  по  поперечным  кажущимся  ускорениям Wy1, Wz1.

Для нашего класса ЛА предпочтение отдается двухконтурным  СС(системам стабилизации)  с жестко закрепленными ДУСами  и акселерометрами, позволяющими строить о.с. по УС (угловым скоростям) вращения ЛА относительно связанных осей и по связанным НУ. В таких системах обеспечивается довольно высокое быстродействие и приемлемая стабилизация.

Пример регулятора для такой СС приводится на рис. 2 в виде общей структурной схемы  контуров системы стабилизации в каналах  Y, Z1 и крена.

Система стабилизации в каналах  Y, Z1 имеет  два  контура:

-  внутренний - по угловой скорости  OMz1(OMy1;

- внешний - по поперечным ускорениям Wy1(Wz1).

5.2 Постановка задачи синтеза  СС и предложение путей ее решения.

Возникает задача синтеза адаптивной цифро-аналоговой СС с заданным быстродействием контура НУ, обеспечивающей ряд ограничений на отклонение управляющих органов и на параметры движения ЛА. При этом считаются заданными функционально необходимые элементы ( привод, датчики, преобразователи), выбранными о.с. контуров стабилизации, а также имеется возможность использовать информацию с навигационной системы о  режиме полета ЛА. Методов проектирования подобных систем, позволяющих прямым путем в соответствии с заданными техническими требованиями получать окончательную оптимальную структуру регулятора и находить его оптимальные параметры, в настоящее время не разработано. Поэтому   обычно задача синтеза разбивается на несколько более простых задач. Следуя традиционному подходу, на первом этапе  будем  рассматривать  отдельно КС  НУ и КС крена.  Для более осознанного выбора параметров проектируемых контуров стабилизации и значительного сокращения объема последующих исследований и проверок применим гипотезу замораживания коэффициентов. Далее, задавшись набором режимов полета, будем проводить синтез на каждом отдельном режиме. Наметим круг самостоятельных задач, вытекающих из требований к системе, и определим порядок их решения по мере усложнения, а также назовем применяемые для их решения математические модели.

- Синтез контуров демпфирования каналов стабилизации Y, Z.

- Синтез контуров НУ при ограниченных задающих воздействиях.

- Синтез СС при больших   задающих воздействиях и их перекладках.

- Синтез контуров ограничения руля.

- Синтез контура ограничения угла атаки.

- Синтез СС угла крена.

- Анализ пространственного движения  СС с  синтезированным регулятором.

5.3. Этапы решения задачи синтеза.

5.3.1 Синтез контуров системы стабилизации НУ.

Синтез контуров УС  каналов стабилизации Y, Z проводят на линейной математической модели плоского движения с применением корневых методов (задача №1). Синтез контура НУ (задача №2)начинают обычно также с построения линейного  регулятора. По существу проводится параметрический синтез регулятора  для линейной структуры, приведенной на рис. 3, полученной в соответствии с общей структурой регулятора, представленной на рис. 2. Поясним назначение элементов схемы.

Для обеспечения устойчивости системы при статически неустойчивом объекте регулирования в контуре угловой скорости ставится апериодический фильтр Wф(p) =  1Tф⋅p+1. Постоянная времени фильтра  Tф соизмерима с постоянной времен форсирующего звена Tϑ в передаточной  функции ЛА от руля к угловой  скорости. В этом случае сигнал по фильтрованной угловой скорости пропорционален сигналу по углу атаки и мы охватываем таким способом неустойчивый по атаке объект дополнительной обратной связью.

В цепях выходных сигналов  каналов управления устанавливаются

антиизгибные  фильтры,  предназначенные для подавления аэроупругих колебаний.  Передаточные функции этих фильтров выбираются на основе анализа аэродинамических и аэроупругих  характеристик ЛА.

В случае если не удается в линейной системе  выполнить предъявляемые  требования к динамике  КС, то обращаются к синтезу нелинейных корректирующих устройств. Например, можно строить нелинейный регулятор, таким образом, чтобы сочетать два линейных закона регулирования, добиваясь при включении первого закона быстрого начального изменения НУ, а затем при включении второго – медленного изменения  Wy с плавным подходом к установившемуся значению, чтобы выполнить  требования по перерегулированию. Для этого  коэффициент в цепи ошибки НУ  переключается скачком с одного значения на другое в зависимости от состояния фазовых координат системы.

5.3.2 Синтез  системы стабилизации НУ при больших входных воздействиях и организация ограничений угла атаки и угла отклонения руля (задачи №№ 3-5).

А.Синтез  системы стабилизации НУ при больших входных воздействиях

Синтез СС при больших задающих воздействиях и перекладках проводится в рамках выбранных структуры и параметров регулятора. Данная задача решается путем построения дополнительных контуров и ограничителей.  Поскольку к этому этапу СС представляет собой сложную нестационарную систему с переменными параметрами, решение задач 3-5 проводится посредством моделирования на полной исследовательской модели (ПИМ)  или даже на модели эмулятора.

Эмулятор –  это математическая модель, реализованная на PC IBM, и в которой наиболее адекватно моделируются процессы в БЦВМ,  иными словами  наиболее важное место в данном инструменте занимают вопросы эмуляции работы БЦВМ.

Б.Обеспечение  защиты  СС от попадания  в области критических состояний.

При работе системы стабилизации необходимо обеспечить  защиту  от попадания  в области критических состояний. Для этого следует использовать алгоритмы ограничения поперечных перегрузок, угла атаки, угла отклонения  рулей.

Ограничения поперечных  перегрузок осуществляется путем ограничения команд, подаваемых в каналах Y,Z, таким образом, чтобы результирующая перегрузка не превысила заданное значение.

Существенная часть полета и маневрирование ЛА может происходить на больших высотах,где определяющим ограничением является ограничение  угла атаки.

Ограничение угла  атаки можно производить косвенным образом, ограничивая перегрузку. При этом используется связь через аэродинамические характеристики Сy(α).Однако такой способ может оказаться недостаточно точным, ввиду недостаточно точного знания аэродинамических  характеристик  и плотности атмосферы. Отклонение плотности атмосферы от стандартной на большой высоте может быть весьма значительным.

Используя информацию инерциальной навигационной системы, можно определять величину угла атаки  при  точностных  характеристиках  датчиков, используемых для данного изделия, с достаточно высокой точностью.

Специальный алгоритм позволяет производить ограничение угла атаки в  рамках  структуры  контура  системы стабилизации поперечных ускорений, используя величину угла атаки, определенную по  информации  инерциальной навигационной системы.

При ограничении  углов  отклонения рулей использование "жесткого" ограничения, то есть такого ограничения,  когда просто ограничивается величина сигнала, поступающего на рули, не всегда допустимо. Это происходит потому что при выходе на "жесткое"  ограничение  система  стабилизации становится  разомкнутой, что  может  привести к возникновению колебаний даже при статически устойчивом ЛА, а  при  статически  неустойчивом ЛА к потере устойчивости.  При цифровой реализации системы стабилизации, когда вся необходимая информация содержится в БЦВМ, алгоритм  ограничения  рулей  может быть построен таким образом, что ограничивается только управляющая составляющая отклонения рулей при сохранении  демпфирующей составляющей (то есть подавляющей колебания).

5.3.3 Синтез контуров системы стабилизации канала крена (задача№6).

Система  стабилизации    канала  крена также строится на основе  двух контуров.

Внутренний контур замыкается по угловой скорости  OMx1, внешний   - по углу крена GAM, определяемого по информации БИНС.

Структурная схема контура  системы  стабилизации  в  канале  крена представлена на рис. 2.

Синтез системы стабилизации крена проводится на линейной модели (представлена на рис. 4) с последующей доводкой параметров на ПИМ.

5.3.4 Обеспечение аэроупругой устойчивости  в контурах стабилизации ЛА.

Для обеспечения требований по аэроупругой устойчивости  в цепях выходных сигналов  каналов управления устанавливаются антиизгибные  фильтры,  предназначенные для подавления аэроупругих колебаний.  Передаточные функции этих фильтров выбираются на основе анализа аэродинамических и аэроупругих  характеристик ЛА.

Для подавления аэроупругих колебаний в канале крена (крутильных колебаний) устанавливается антикрутильный фильтр.

Предусмотрена цифровая реализация антиизгибных и антикрутильного фильтров. Причем применяемые методики позволяют проектировать цифровые фильтры высокого порядка. Например, передаточная функция цифрового фильтра 4-го порядка Wф(p) может иметь следующий вид:

Wф(p) = RF1(p)*RF2(p),

для которого:

RF1(p) =T22⋅p2+2⋅ξ1⋅T2⋅p+1T32⋅p2+2⋅ξ2⋅T3⋅p+1;

RF2(p) =T12⋅p2+2⋅ξ1⋅T1⋅p+1T12⋅p2+2⋅ξ2⋅T1⋅p+1,

где  ξ1, ξ2 - параметры затухания , причем ξ1 < ξ2  в 5-10 раз;

T1, T2, T3 - постоянные времени фильтра, причем

T1 = 1/2π*f , f-частота изгибных колебаний, T2>T1, T3<T1

RF1 осуществляет фазовую стабилизацию, а RF2 – амплитудное подавление на частоте изгибных колебаний. Совместная работа  двух звеньев фильтра обеспечивает хорошие запасы по фазе и по  амплитуде на частоте изгиба.

Рекуррентная запись такого фильтра имеет следующий вид:

Y[i]=a1*U[i]+a2*U[i-1]+a3*U[i-2]+a4*U[i-3]+a5*U[i-4]

+b1*Y[i-1]+b2*Y[i-2]+b3*Y[i-3]+b4*Y[i-4],

где   U[i],U[i-1],U[i-2],U[i-3],U[i-4]- значения входного          сигнала на i-м,(i-1)-ом и т.д. шаге счета фильтра;

Y[i],Y[i-1],Y[i-2],Y[i-3],Y[i-4]- значения выходного          сигнала соответственно на i-м,(i-1) т.д. шаге счета фильтра;

a1,a2,a3,a4,а5,b1,b2,b3,b4 – постоянные коэффициенты фильтра.

Разработанные алгоритмы рекуррентных цифровых фильтров легко реализуются в БЦВМ. Цифровая реализация фильтров исключает необходимость  их настройки для каждого серийного комплекта, а их характеристики не   имеют разбросов АФЧХ, характерных для аналоговых фильтров.

5.3.5 Общие замечания по реализации законов управления и методах их проверки.

Наличие на борту инерциальной навигационной системы позволяет получить всю необходимую для адаптации информацию. Функции, аппроксимирующие изменение параметров системы стабилизации получаются  в  процессе синтеза параметров системы.

Коэффициенты усиления  контуров системы  стабилизации и параметры фильтра Wф(p) являются функциями условий функционирования:  скоростного напора Q, числа Маха М, степени выгорания топлива TAU. Таким образом осуществляется адаптация к изменяющимся условиям функционирования.

Близость системы к оптимальной по быстродействию  делает ее чувствительной к изменению параметров. При  этом становится существенным влияние неучтенных в моделях первого этапа факторов ( нелинейности привода и характеристик ЛА, квантование выходных сигналов БЦВМ по уровню). Поэтому окончательный выбор настроек коэффициентов   регулятора обязательно проводится на ПИМ, учитывающей все особенности системы, или еще лучше на модели эмулятора.

Ввиду отсутствия аналитических методов параметрического синтеза подобных нелинейных нестационарных систем основным методом исследования на завершающем этапе может быть только численное  моделирование. А значит, построение качественных аналитических зависимостей параметров регулятора от  режима полета будет возможно при достаточно полном просмотре всей допустимой области применения ЛА. Сложность рассматриваемой системы, а значит значительные затраты машинного времени и большая трудоемкость синтеза ставят задачу построения эффективного машинного алгоритма, позволяющего с наименьшими затратами   отыскивать области параметров регулятора системы с заданной динамикой. Речь идет о разработке набора исследовательских программ, работающих под руководством управляющей программы, в результате функционирования которых  производится параметрический синтез СС.

6. Алгоритмы  системы стабилизации, алгоритмы ограничений поперечных   перегрузок, корпусного угла атаки, углов отклонения рулей.

6.1. АЛГОРИТМ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ УСКОРЕНИЙ И УГЛОВ АТАКИ

Вычисления производятся в j-ом (24-ти мс) цикле счета

Синусы углов атаки в каналах SAY,SAZ и синус корпусного угла

атаки SAK:

SAY=-(AIR12*VRX+AIR22*VRY+AIR32*VRZ)/V

SAZ=(AIR13*VRX+AIR23*VRY+AIR33*VRZ)/V

SAK= sqrt (SAY*SAY+SAZ*SAZ),

где  AIRij - элементы матрицы перехода из ССК в ИСК;

VRX,VRY,VRZ - проекции вектора скорости на оси ИСК;

V - модуль вектора скорости;

Определение величины нормальных (в плоскости X1,Y1)  действующих

ускорений WN и управляющих ускорений WUN:

WN=sqrt(WY1*WY1+WZ1*WZ1)

WUN=sqrt(WUY1*WUY1+WUZ1*WUZ1),

где  WY1,WZ1 - ускорения по осям Y1,Z1;

WUY1,WUZ1 - команды управления в ССК.

Определение коэффициента SCY(SCY=Cyα(SAK) в форме ряда Тейлора) в  алгоритме ограничения угла атаки, как функция синуса корпусного угла атаки SAK;

SCY=(KS2+SAK*(KS3-SAK*KS4))*SCYM

где KS2,KS3,KS4 - константы;

SCYM - величина обратная массе и умноженная на S.

Определение уровня ограничения команды по ускорению, который обеспечивает ограничение угла атаки уровнем α огр =30 град

WOM=SCY*SQ*(OSA-SAK)+WN,

где SQ произведение скоростного напора на площадь миделя ЛА

OSA = sin(α огр)= константа;

Ограничение величины WOM  снизу 0 и сверху допустимой величиной ограничения по нормальному ускорению OGR_W

OGR_W-константа; (уровень прочностного ограничения)

if (WOM <= 0) WOM=0

if (WOM > OGR_W) WOM= OGR_W

Ограничение потребного вектора поперечного ускорения вкруговую уровнем  управляющих команд WOM с раскладкой по каналам Y1, Z1

if  (WUN > WOM )

WUY1=WUY1*WOM/WUN

WUZ1=WUZ1*WOM/WUN

Пояснение. При работе ограничителя т.е. в случае  if  (WUN > WOM ) управляющая команда WUN ограничивается уровнем  WOM и подается на контур

Здесь и далее Сау(SAK) не что иное как Cyα(SAK).

Контур НУ преобразуется в этом случае в контур  α огр (вернее OSA), т.к. рассогласование по суммарной команде можно записать

∆W = Cyα(SAK)q⋅sm⋅(OSA-SAK)+WN – WN, а значит:

и как в системе с о.с. мы выходим на заданную величину  OSA т.е. в СС  НУ  точно отрабатываем уровень уровень  OSA, а значит и точно ограничиваем  угол атаки заданным значением  α огр. Должно быть понятно, что  фактически контура стабилизации реализуются в двух каналах  Y1 и Z1, поскольку о.с. в системе  организованы в двух каналах по WY1 и  WZ1 , а WN  - суммарный  сигнал  о.с.

6.2.  АЛГОРИТМ СТАБИЛИЗАЦИИ НУ,ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ                     И СКОРОСТИ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕЙ

Вычисления производятся в i-ом (12-ти мс) цикле счета

Угловые скорости

OMXIG = COMI * NPXi;

OMYIG = COMI * NPYi;

OMZIG = COMI * NPZi;

Поперечные ускорения

WYKV = CW * NWYP;

WZKV = CW * NWZP;

NPXi,NPYi,NPZi - количества импульсов,поступающих  с ДУСов                    на i-ом цикле;

NWYP,NWZP - количества импульсов,поступающих  с  акселерометров

на i-ом цикле;

COMI, CW - константы.

КАНАЛЫ Y1, Z1

Производные от фильтрованных УС, умноженных на коэффициент K2

OMYFT = (K2*OMYIG  - UOMFY) / TF;

OMZFT = (K2*OMZIG  - UOMFZ) / TF;

Рассогласования в контурах НУ

DWY = WYKV - WUY1;

DWZ = WUZ1 – WZKV,

где WUY1, WUZ1 – ограниченные команды на КС

Сигналы на интегралах

UIY = UIY + K3 * T_i * DWY;

UIZ = UIZ + K3 * T_i * DWZ;

Фильтрованные угловые скорости UOMFY, UOMFZ

UOMFY = UOMFY + T_i * OMYFT;

UOMFZ = UOMFZ + T_i * OMZFT;

Суммарные сигналы

SGMYG = UIY + K4 * DWY + UOMFZ;

SGMZG = UIZ + K4 * DWZ + UOMFY;

======   АЛГОРИТМ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕЙ ===

OGR = 20 ;

/****** В канале Y1 **********************/

Сигналы пропорциональные dαdt

ALTY = KAT*OMZFT/K2;

Расчетная величина отклонения руля ADY:

DBY  = K1*( SGMYG + OMZIG );

Величина демпфирующего сигнала DADY

DATY = K1*ALTY;

Из расчетной величины отклонения руля DBY вычитается величина демпфи

рующего сигнала DATY и результат ограничивается величиной OGR:

DBY  = DBY - DATY;

if(fabs(DBY) > OGR)  DBY = fsign(OGR,DBY);

К ограниченной величине DBY добавляется величина демпфирующего сигнала DATY

DBY  = DBY + DATY;

Пояснение.  Мы  можем рассчитать, какой руль у нас получится  в соответствии с законом регулирования:

DBY  = K1*( SGMYG + OMZIG )

Можно полученную величину руля  DBY ограничить уровнем  OGR, затем пересчитать величину  SGMYG. Понятно, что полученная таким образом величина    SGMYG даст сигнал на ЦФ, равный ограничению  OGR  т.е. равный максимально-допустимой величине  отклонения руля. Но  наши  ЛА либо неустойчивы, либо имеют слабое демпфирование и в рассмотренном случае мы будем иметь очень плохую динамику выхода ЛА на  αбал , соответствующий δогр .

Предлагается рассмотрению алгоритм, позволяющий ЛА выходить на  αбал , соответствующий δогр= OGR, организуя контур стабилизации с о.с. по dαdt

Т.к.    WΔϑΔδ=KϑTϑp+1G(p) , а    WΔαΔδ=KαTα⋅p+1G(p)

то записав α=Kα.Tαp+1G(p)⋅δ  и ωz =Kϑ.Tυp+1G(p)⋅δ  и , выразив  δ    в каждом последнем выражении   через  α и  ωz  и приравняв их ,получим :

ωz⋅G(p)Kυ⋅(Tυ⋅p+1)=α⋅G(p)Kα⋅(Tα⋅p+1)   и  далее  α = Kα⋅(Tα⋅p+1)Kυ⋅(Tυ⋅p+1)⋅ωz

Значит, если пропустить ωz через фильтр  1-го порядка у которого TF ≈ Tυ, мы получим сигнал  пропорциональный  α,  а  промежуточный сигнал  при интегрировании  данного фильтра dωzFdt  (на схеме OMZFT)есть не что иное как  сигнал пропорциональный  dαdt( здесь коэффициент пропорциональности  KαKυ).

При выводе учитывалась малость постоянной времени Tα. Использование в качестве сигнала о.с.  величины dαdt хорошо тем, что в статике при выходе на ограничение  δогр     α = const (имеем режим балансировки) , а значит  dαdt=0 т.е. мы получаем точную статику, соответствующую уровню  δогр. Здесь записан реальный  алгоритм в котором учтено, что инвертирование знака (что нужно для организации отрицательной о.с. )  дает сам ЛА.  Поэтому записано:
                                                          DBY  = DBY + DATY

Вычитание до ограничения сделано для того, чтобы не искажать сигнал в случае невыхода на ограничение (в зоне малых сигналов).

======   АЛГОРИТМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕЙ ===

Производится ограничение приращения угла отклонения руля DDY на

i-ом цикле счета

DDY= DBY -DYP

if (abs(DDY) > KS1) DBY =DYP+sign(KS1,DDY),

где DYP - отклонение руля на предыдущем цикле;

KS1 - константа.

DYP= DBY

===== КОНЕЦ АЛГОРИТМА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕЙ ===

Определяется и ограничивается расчетная величина выходного управляющего сигнала  SGMYG,определяется  соответствующая  величина на выходе интеграла UIY:

SGMYG = DBY/K1 - OMZIG;

UIY  = SGMYG - UOMFZ;

Аналогичные соответствующие операции производятся для канала Z1:

ALTZ = KAT*OMYFT/K2;

DBZ  = K1*( SGMZG + OMYIG );

DATZ = K1*ALTZ;

DBZ  = DBZ - DATZ;

if(fabs(DBZ) > OGR)  DBZ = fsign(OGR,DBZ);

DBZ  = DBZ + DATZ;

======   АЛГОРИТМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕЙ ===

Производится ограничение приращения угла отклонения руля DDY на

i-ом цикле счета

DDZ= DBZ -DZP

if (abs(DDZ) > KS1) DBZ =DZP+sign(KS1,DDZ),

где DZP - отклонение руля на предыдущем цикле;

DZP= DBZ

===== КОНЕЦ АЛГОРИТМА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕЙ ===

SGMZG = DBZ/K1 - OMYIG;

UIZ  = SGMZG - UOMFY;

====== КОНЕЦ АЛГОРИТМОВ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕЙ И      ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕЙ ===

6.3.  СС КАНАЛА КРЕНА

Вычисления производятся в j-ом (24-ти мс) цикле счета

Вычисление угла крена GAM

if(AIR21 > 0.866)

GAM = crg*atan2(AIR32,AIR33);

else

GAM = crg*atan2(-AIR23,AIR22);

где  crg = 57.3 - константа

Вычисления производятся в i-ом (12-ти мс) цикле счета

Вычисление рассогласования по углу крена

DGAM = GAM - (GAMZ + gam0),

где gam0- константа, равная -45

Вычисление интеграла от рассогласования по углу крена, умноженного на коэффициент K3X

UIX = UIX + K3X * T_i*DGAM;

Определение величины выходного управляющего сигнала SGMXG как суммы интеграла и рассогласования по углу крена, умноженного на коэффициент K4X

SGMXG = K4X * DGAM + UIX ;

Ограничение величины выходного управляющего сигнала SGMXG константой OMX_OGR

if(fabs(SGMXG > OMX_OGR ) SGMXG = fsign(OMX_OGR,SGMXG).

6.4.  АЛГОРИТМЫ   МАКСИМАЛЬНОЙ  ЧАСТОТЫ  СЧЕТА.

Вычисления производятся в h-ом (4-ох мс) цикле счета

Цифровая фильтрация фильтрами 1-го порядка выходных управляющих сигналов SGMYG,SGMZG, вычисляемых в i-ом цикле

{SGMYG_F =  SGMYG/(Tp +1), где T = -T_h/ln(A_F),либо A_F=exp(-T_h/T)

где T- постоянная времени такого же аналогового фильтра }.

SGMYG_F = SGMYG_F*A_F + SGMYG*(1 - A_F);

SGMZG_F = SGMZG_F*A_F + SGMZG*(1 - A_F);

Угловые скорости, пропорциональные количеству импульсов NPXh, NPYh, NPZh, поступающих через ЧИПы с ДУСов  на  h-ом цикле счета

OMXHG = COMH * NPXh ;

OMYHG = COMH * NPYh ;

OMZHG = COMH * NPZh ,

где COMH-константа

Вычисление управляющих сигналов в каналах Y, Z, и крена

DELY = K1  * (SGMYG_F + OMZHG );

DELZ = K1  * (SGMZG_F + OMYHG );

DELEL = K1X * (SGMXG + OMXHG );

Ограничение управляющих сигналов в каналах Y, Z, и крена

if (fabs(DELY) > OGR)   DELY = fsign(OGR,DELY);

if (fabs(DELZ) > OGR)   DELZ = fsign(OGR,DELZ);

if (fabs(DELEL) > OGR_X)   DELEL = fsign(OGR_X,DELEL),

где OGR_X=30-константа.

Вычисление управляющих сигналов на рулевые машинки привода rzv_g[i](выходные сигналы БЦВМ)

rzv_g[1]=   DELY + DELEL

rzv_g[2]= - DELZ + DELEL

rzv_g[3]=   DELY - DELEL

rzv_g[4]= - DELZ – DELEL

Заметим, коэффициенты усиления контуров СС K1,K2,K3, K1X,K3X,K4X и параметр фильтра TF  обычно вычисляются в зависимости от высоты полета ЛА, числа Маха и степени выгорания топлива в k-ом (96-ти мс)цикле счета.